附件2

微型高压氧舱 1台

★1 基本要求：让患者在密闭的加压装置中吸入高压力、高浓度氧治疗疾病，缓解疲劳、疾病辅助治疗、促进微循环、促进康复、调节免疫力。

★2 资质认证：ISO9001认证、ISO13485认证。

3 技术和性能参数

3.1 舱体部分

3.1.1 结构：矩形氧舱结构，增压制氧主机系统集成一体式；

3.1.2 尺寸：约3300±100*2100±100*2000±100mm(长×宽×高)；

3.1.3 最高工作压力：≥0.05Mpa；

3.1.4 进舱容纳人数：4人；

3.1.5 舱体：SPCC高强度弹性复合碳钢材料，舱体设计寿命≥10年；

3.1.6 舱门：高分子复合高透PC材料 厚度≥25mm。

3.2 操作显示台

3.2.1 操作屏:内外双工10.1寸电容触摸屏，一键式双工通话，一体双工对讲系统；

3.2.2 控制方式：舱内外优化集成系统控制，采用智能数字化氧舱的控制系统。

3.3 压力控制系统

3.3.1 加压方式：空气；

3.3.2 过滤：具备压缩空气过滤系统，过滤除异味、粉尘等有害物质；

3.3.3 消音：采用氧舱专用无阻力减压消音组件，舱内不超过55分贝，舱外不超过65分贝。

3.4 照明系统

★3.4.1 杀菌系统：紫外线消毒杀菌系统（紫外灯波长200-275）；

3.4.2 灯光：全舱氛围灯系统。

3.5 舱内配置

3.5.1 内装：采用竹木碳晶板免漆冷覆膜工艺，绿色环保，环保等级ENF；

★3.5.2 地板：9mm矿物质纤维板，零甲醛，环保等级ENF，防火等级A1级；

3.5.3 负氧离子：全舱小粒径负氧离子，5000-10000个/cm³，不能使用高压电离法；

3.5.4 电视：≥32寸液晶电视；

3.5.5 空调：舱内定制版冷暖循环空调，智能内嵌式自动排水。

3.6 安全保护装置

3.6.1 减压阀：舱内、外舱均设有3个矢量手动应急减压阀；

3.6.2 安全阀：舱体设有4个自动安全阀，超压自卸，自动智能负载系统，多重安全设计，无锁门设计，内部手动一键断电复位，数控超压自动停机，数控气压监测。